| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ГЛИМС-Продакшн» _______________ Сергеев К.И. «____» _____________ 2026 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование для печати и аппликации этикеток с агрегационными кодами

для маркировки «Честный знак» на АО «ГЛИМС-Продакшн»

| № | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для производства работ | Предпроектные работы по выбору оборудования для обязательной маркировки строительных материалов в системе «Честный знак» согласно Постановлению правительства РФ №820 от 31.05.25г. |
| 2 | Место производства работ | Адрес объекта: Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20 г |
| 3 | Заказчик | АО «ГЛИМС-Продакшн» |
| 4 | Исполнитель (Подрядчик) | - Победитель тендерных торгов |
| 5 | Сроки выполнения работ | до 01.11.26 |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ |
| 7 | Наименование работ | Поставка и установка оборудования для печати и аппликации этикеток с агрегационными кодами для маркировки «Честный знак» на готовую продукцию АО «ГЛИМС-Продакшн» |
| 8 | Технические требования | Оборудование для печати и аппликации этикеток с агрегационными кодами для маркировки «Честный знак» на следующих производственных линиях: - Линия фасовки сухих строительных смесей в мешки бумажные, стретч-худ машина Lachenmeier Power Flex T1, максимальная производительность – до 100 паллет/час (схема см. Приложение 1): - Подбор и согласование с Заказчиком на применимость в текущих условиях принтера-аппликатора для нанесения этикетки с кодом агрегации на готовую паллету с продукцией (нанесение агрегационного кода): - размещение после стретч-худ машины по упаковке паллет в чехлы из растягивающейся пленки; - скорость печати – не менее 100 этикеток /час, при размере этикетки 100х150 мм; - исполнительный механизм для переноса этикетки на боковую поверхность паллеты должен быть подобран с учетом неровностей укладки мешков: выступов и впадин; бокового смещения паллет 0-100 мм при движении по рольгангу; - скорость движения паллет по рольгангу – не более 10 м/ мин, возможно нанесение этикетки в момент остановки на рольганге; - возможность печати дополнительной сопроводительной информации на этикетке; - оборудование должно иметь возможность обмена сигналами (дискретными) с системой управления линией Заказчика для осуществления останова линии, в случае нештатных ситуаций на принтере-аппликаторе; - конструктивные решения по защите оборудования от пыли. - Монтаж и необходимые пуско-наладочные работы оборудования для печати и нанесения этикеток. - Линия фасовки сухих строительных смесей в полиэтиленовые мешки (мелкая фасовка), фасовочная машина Бестром-400, максимальная производительность – 700 ед./час: - Подбор и согласование с Заказчиком на применимость в текущих условиях термотрансферного принтера этикеток агрегации (нанесение агрегационного кода): - размещение на производственной линии; - скорость печати – не менее 150 этикеток /час, при размере этикетки 50х90 мм; - нанесение этикеток с кодами агрегации вручную: на короба с пакетами; на паллету, собранную из коробов, перед одеванием стрейч-худ пленки; - пылезащищенное исполнение. - Линии фасовки сухих и жидких строительных материалов в ведра (всего 3 поста: Диссольвер, УПС, Мельница), ручная упаковка, максимальная производительность на всех постах – 300 ед./час: - Подбор и согласование с Заказчиком на применимость в текущих условиях термотрансферного принтера этикеток агрегации (нанесение агрегационного кода), на каждый пост, общее количество – 3 шт.: - размещение на производственной линии; - скорость печати – не менее 150 этикеток /час, при размере этикетки 50х90 мм; - нанесение этикеток с кодами агрегации вручную: на короба с пакетами; на паллету, собранную из коробов. - пылезащищенное исполнение. |
| 9 | Дополнительные требования | - Наличие подменного оборудования на период гарантийного ремонта установленного на линиях производства АО «ГЛИМС-Продакшн»; - Предлагаемое оборудование должно иметь сервисную поддержку в Московская области; - При поставке необходима передача заказчику полного комплекта документации на оборудование (руководство по эксплуатации, сервисная инструкция, спецификация запасных частей и узлов и т.п.) на русском языке. |
| 10 | Особые условия | - Посещение Исполнителем объекта для ознакомления с производственными линиями и предложенными местами размещения оборудования будет считаться преимуществом. - Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ. |

| Контактные лица: Начальник производства АО «ГЛИМС-Продакшн», Истратов Андрей Евгеньевич Эл.адрес: istratov@glims.ru, тел.: +7-495-500-57-53 доб. 179, моб.: 8 (964) 717 -43-32; Главный инженер АО «ГЛИМС-Продакшн», Манске Александр Владимирович Эл. адрес: manske@glims.ru, тел.: +7-495-500-57-53 доб. 184, моб.: 8 (929) 910-22-40. Составлено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик АО «ГЛИМС-Продакшн» | ___________ | Леонтьев А.В. |
| Руководитель ОПИТ АО «Самарский гипсовый комбинат» | ___________ | Рящиков А.В. |
| Главный технолог производства АО «Самарский гипсовый комбинат» | ___________ | Плеханов А.С. |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник производства АО «ГЛИМС-Продакшн» | ___________ | Истратов А.Е. |
| Главный инженер АО «ГЛИМС-Продакшн» | ___________ | Манске А.В. |
| Исполнительный директор АО «Самарский гипсовый комбинат» | ___________ | Логвинов Д.А. |

Приложение 1

Схематичное расположение элементов оборудования для маркировки «Честный знак» (агрегация)

на линии фасовки сухих строительных смесей в мешки бумажные на АО «ГЛИМС-Продакшн»